Propuesta Técnica

Sistema de semáforo inteligente con gestión peatonal

1. Objetivo

Diseñar e implementar un sistema de control de intersección semafórica utilizando Arduino, capaz de gestionar el flujo vehicular en dos ejes y atender solicitudes peatonales de manera segura, eficiente y organizada.

2. ¿Qué se está haciendo y por qué?

Se está desarrollando un controlador lógico que simula el comportamiento real de una intersección urbana. El sistema alterna los semáforos vehiculares entre dos sentidos (Norte–Sur y Occidente-Oriente) y permite que los peatones soliciten cruce mediante un botón.

Se piensa utilizar una máquina de estados para controlar las fases del semáforo y la función millis() para gestionar los tiempos sin bloquear la ejecución del programa. Esto permite que el sistema sea reactivo y que pueda evaluar constantemente entradas y salidas sin detenerse.

Esto se haría así porque en sistemas embebidos como Arduino es fundamental evitar bloqueos (delay()), optimizar recursos y mantener control continuo del sistema.

3. Problema que resuelve

El proyecto resuelve la necesidad de controlar una intersección básica evitando conflictos entre flujos opuestos y permitiendo cruces peatonales seguros.

Un sistema simple con tiempos fijos no considera solicitudes reales de peatones y puede generar ineficiencia. Esta propuesta introduce una lógica organizada que:

- Coordina correctamente los sentidos vehiculares.

- Atiende solicitudes peatonales en momentos seguros.

- Simula concurrencia sin necesidad de hilos reales.

- Optimiza el uso de recursos del microcontrolador.

4. Arquitectura del sistema

La arquitectura se basa en:

- Máquina de estados para el control vehicular.

- Control por eventos (botón peatonal).

- Temporización no bloqueante mediante millis().

- Concurrencia cooperativa dentro del loop() principal.

Aunque Arduino no soporta multitarea real, el sistema divide la lógica en procesos independientes que se ejecutan de manera continua y coordinada, simulando ejecución paralela.

Esta arquitectura es adecuada para sistemas embebidos por su simplicidad, eficiencia y escalabilidad.

5. Alcance por entregas

Entrega 1 (E1)

- Implementación de la máquina de estados básica.

- Alternancia funcional de semáforos vehiculares.

- Definición de tiempos.

- Estructura inicial del repositorio en GitHub.

- Documentación técnica básica.

- Sistema compilable y funcional en simulación.

Entrega 2 (E2)

- Implementación completa del botón peatonal.

- Gestión de solicitudes con bloqueo lógico.

- Sincronización entre flujo vehicular y peatonal.

- Demostración de concurrencia no bloqueante.

- Integración con los conceptos de la unidad académica.

Entrega 3 (E3)

- Sistema completamente integrado y estable.

- Optimización del código.

- Monitoreo básico de recursos (memoria y estructura).

- Documentación técnica final.

- Sustentación oral del funcionamiento y decisiones de diseño.